KVRI 10050 D4 30 – ID 131422

Schallgedämmter Kanalventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln

Kanalventilator für die Montage in das Lüftungskanalnetz. Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech und schallabsorbierender Auskleidung. Zur leichten Montage in Luftkanäle, mit beidseitigem 20 mm breitem Normflansch. Einbaulage horizontal und vertikal möglich.

Das wirkungsgradoptimierte rückwärts gekrümmte Laufrad aus Kunststoff ist auf den Rotor des spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Der Kanalventilator ist durch die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen, dadurch sind die Ventilatoren auch zur Förderung von leicht verschmutzter Luft geeignet. Antriebsmotor geschlossen in Schutzart IP54. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der Motorschutz erfolgt über in der Wicklung eingebaute Thermokontakte die auf den Klemmkasten ausgeführt sind. Der elektrische Anschluss erfolgt über den am Gehäuse montierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

Spannung (U):

3~400 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

1867 W

Stromaufnahme max. (I):

4,0 A

Nenndrehzahl (n):

1400 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Schutzart Motor:

IP54

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

73 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

82 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

68 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

60°C

Abmessungen (L x B x H):

830 x 1060 x 619 mm

Kanalanschluss:

1000 x 500 mm

Gewicht:

93,5 kg

Schaltplan:

132095

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

KVRI 10050 D4 30

Artikelnummer:

131422

Lieferbares Zubehör:

VS 10050		103956		Verbindungsstutzen BG 10050

VKK 10050	103946 		Verschlussklappe selbsttätig 10050

GS 03		107633		Geräteschalter, lose

TDM 060		111557		400V-5-Stufen Trafo mit Motorschutz (Aufputzmontage)

TDS 060		113667 		400V-7-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Schaltschrankeinbau)